# Приложение 2

# 2. Прогнози/варианти за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците за следващия програмен период

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	Подход и допускания при изготвянето на вариантите	4

II.	Формулиране на варианти	5

Списък на таблиците

Таблица 1. Количества битови отпадъци при вариантите за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците	6

Списък на фигурите

Фигура 1. Количества разделно събрани рециклируеми отпадъци при трите варианта (хил. тона)	7

Фигура 2. Количества битови отпадъци предадени за предварително третиране при трите варианта (хил. тона)	7

Фигура 3. Количества отделени рециклируеми материали при предварително третиране при трите варианта (хил. тона)	8

Настоящият анализ включва описание и оценка на различни варианти за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците. Предложените варианти и изготвената им оценка почиват на изводите и препоръките от изготвените анализи на текущото състояние в управлението на отпадъците.

Всеки от разгледаните варианти е съобразен с последното развитие на европейското законодателство в областта на отпадъците, като са взети предвид и други документи, имащи отношение към управление на отпадъците и отчитайки възможностите на общините, бизнеса и др. в разглеждания сектор.

Подход и допускания при изготвянето на вариантите

Изготвянето на варианти за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците изисква изчисляване на поставените в нормативната уредба цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на рециклируеми и биоотпадъци, както и целите за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата и прогнозиране на тяхното изпълнение.

За изготвянето на прогнозите са използвани изготвените в рамките на проекта демографска прогноза и прогноза за количества и състав на образуваните битови отпадъци.

Прогнозата обхваща периода до 2040 г., когато България следва да намали количеството на депонираните битови отпадъци до 10% или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци.

Количествата на образуваните битови отпадъци и изпълнението на съответните цели са изчислени поотделно за всеки от трите разгледани варианта за бъдещо развитие на политиката по управление на отпадъците. При изготвянето на вариантите е взето предвид постигането на следните цели:

- Постигане на по-амбициозни цели за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битовите отпадъци:

  - до минимум 50% до 2025 г.

  - до минимум 55% до 2030 г.

  - до минимум 60% до 2035 г.

- Значително намаляване на количествата депонирани отпадъци

До 2040 г. количеството на депонираните битови отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци.

Изводите от изготвените анализи в предходната дейност дават възможност да се изготвят различни варианти на прогнози за бъдещото развитие на политиките по управление на отпадъците за следващия програмен период. Всеки от вариантите има за цел достигането на заложените цели свързани с европейското и българско законодателство в областта на отпадъците. При разработването на прогнозите е отчетен и фактът, че страната ще очаква ЕК да одобри исканите срокове за постигане на заложените цели съобразно допустимите срокове за дерогация.

При разработването на прогнозите са отчетени следните фактори:

- Нивото на изграденост на съоръженията за третиране на отпадъците и необходимостта от изграждането на допълнителни такива;

- Възможностите да се предотврати образуването на отпадъци и да се стимулира повторната употреба на материали, чрез различни мерки, които се изпълняват в момента или ще се изпълняват в бъдеще;

- Постигнатите резултати от разделното събиране на рециклируеми отпадъци, чрез различните системи, включително развитие на тази дейност от отделните общини и РСУО.

Всеки от изготвените варианти на прогнози има за приоритет един от посочените фактори, като се задават параметри, които са реалистични според направената експертна оценка. Останалите фактори имат допълваща роля, по начин който да гарантира постигането на зададените цели.

Формулиране на варианти

При така избрания подход изготвените прогнози са наименувани:

- Вариант 1. „Инвестиране в изграждането на съоръжения за третиране“;

- Вариант 2. „Развитие на мерки свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и стимулиране повторната употреба”;

- Вариант 3. „Рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на рециклируемите отпадъци“.

Конкретните мерки за постигането на параметрите на отделните прогнози, могат да бъдат различни например: инвестиционни мерки за изграждане на допълнителни съоръжения; мерки свързани с развитие на нормативната уредба; подобряване на институционалния капацитет; въвеждане на допълнителни икономически инструменти за решаване на проблемите свързани с управление на отпадъците; ограничаване на вноса на отпадъците при съобразяване на европейското законодателство; въвеждане на нови схеми за събиране на отпадъците и др. Различният набор и последователност от мерки и действия ще залегнат в избрания вариант при разработване на Национален план за управление на отпадъците, като се включат в плана за действие.

Разработените три прогнози за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците почиват на екстраполация на текущото състояние на управлението на отпадъците, наличния потенциал за предварително третиране, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци, и очакваните ефекти от различни мерки свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и повторна употреба, както и с повишаването на процента на разделно събираните отпадъци.

Параметрите на отделните прогнози и изходните параметри са представени по-долу.

Таблица 1. Количества битови отпадъци при вариантите за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците

|  |  | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1. „Инвестиране в изграждането на съоръжения за третиране“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерирани отпадъци | кг/ч/г | 399 | 395 | 379 | 361 | 343 | 326 | 310 | 295 |
| Предадени за рециклиране | кг/ч/г | 37 | 44 | 92 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 |
| Предадени за предварително третиране | кг/ч/г | 362 | 351 | 288 | 269 | 249 | 230 | 214 | 199 |
| Отделени материали за рециклиране при предв. трет. | кг/ч/г | 27 | 35 | 100 | 107 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Разлика | кг/ч/г | 335 | 316 | 188 | 162 | 137 | 112 | 90 | 68 |
| Оползотворяване | кг/ч/г | 64 | 79 | 75 | 65 | 55 | 78 | 63 | 48 |
| Депониране | кг/ч/г | 272 | 237 | 113 | 97 | 82 | 34 | 27 | 21 |
| % на депониране | % | 68 | 60 | 30 | 27 | 24 | 10 | 9 | 7 |
| Вариант 2. „Развитие на мерки свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и стимулиране повторната употреба” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерирани отпадъци | кг/ч/г | 383 | 371 | 329 | 282 | 243 | 208 | 188 | 170 |
| Предадени за рециклиране | кг/ч/г | 39 | 49 | 119 | 113 | 100 | 95 | 90 | 86 |
| Предадени за предварително третиране | кг/ч/г | 344 | 323 | 210 | 169 | 143 | 113 | 98 | 84 |
| Отделени материали за рециклиране при предв. трет. | кг/ч/г | 19 | 22 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Разлика | кг/ч/г | 325 | 300 | 164 | 123 | 96 | 67 | 51 | 38 |
| Оползотворяване | кг/ч/г | 58 | 71 | 65 | 49 | 38 | 47 | 36 | 26 |
| Депониране | кг/ч/г | 268 | 229 | 98 | 74 | 58 | 20 | 15 | 11 |
| % на депониране | % | 70 | 62 | 30 | 26 | 24 | 10 | 8 | 7 |
| Вариант 3. „Рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на рециклируемите отпадъци“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генерирани отпадъци | кг/ч/г | 399 | 395 | 379 | 361 | 343 | 326 | 310 | 295 |
| Предадени за рециклиране | кг/ч/г | 42 | 54 | 155 | 163 | 171 | 180 | 180 | 180 |
| Предадени за предварително третиране | кг/ч/г | 357 | 341 | 225 | 198 | 172 | 147 | 131 | 115 |
| Отделени материали за рециклиране при предв. трет. | кг/ч/г | 18 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Разлика | кг/ч/г | 339 | 320 | 185 | 158 | 132 | 107 | 91 | 76 |
| Оползотворяване | кг/ч/г | 60 | 75 | 74 | 63 | 53 | 75 | 64 | 53 |
| Депониране | кг/ч/г | 279 | 244 | 111 | 95 | 79 | 32 | 27 | 23 |
| % на депониране | % | 70 | 62 | 29 | 26 | 23 | 10 | 9 | 8 |

Фигура 1. Количества разделно събрани рециклируеми отпадъци при трите варианта (хил. тона)

При Вариант 3 количествата на разделно събраните рециклируеми отпадъци е най-високо от разгледаните три варианта, поради засилените мерки насочени към рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

Фигура 2. Количества битови отпадъци предадени за предварително третиране при трите варианта (хил. тона)

Вариант 2 е предвижда най-малки количества битови отпадъци, които да се предават за предварително третиране. Това се дължи основно на по-ниските количества генерирани битови отпадъци в този вариант в сравнение с останалите два, поради засилените мерки свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и стимулирането на повторната употреба. В същото време при Вариант 1 се очакват най-големи количества битови отпадъци, които да постъпят в инсталации за предварително третиране. В този вариант се планират основно мерки насочени към изграждането на съоръжения за третиране на битовите отпадъци.

В резултат от това при Вариант 1 се очакват най-големи количества на отделените рециклируеми материали при предварителното третиране в сравнение с останалите два разгледани варианта за бъдещото развитие на политиката по управление на отпадъците.

Фигура 3. Количества отделени рециклируеми материали при предварително третиране при трите варианта (хил. тона)