# 3.2. Анализ и оценка на представения вариант за бъдещо развитие на политиката по управление и оценка на влиянието/ тежестта върху населението, бизнеса и държавата

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	Обща информация за избрания вариант	13

II.	Остойностяване на социално-икономически ползи и разходи за обществото	13

III.	Икономически показатели	15

IV.	Поносимост на избрания вариант	15

Списък на таблиците

Таблица 1. Инвестиционни и оперативни разходи (хил. лв.)	13

Таблица 2. Параметри за определяне консумацията на гориво	14

Таблица 3. Стойност на спестените емисии СО2	14

Таблица 4. Основни показатели от икономическия анализ на проекта	15

Таблица 5. Оценка на поносимостта на избрания вариант за населението	15

За изготвянето на настоящия анализ и оценка на препоръчания вариант за бъдещо развитие на политиката по управление на отпадъците е използван инструментариума на анализа разходи-ползи (АРП) съгласно Указанията за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни проекти – инструмент за икономическа оценка на Кохезионната политика за периода 2014-2020 г. Анализът е разработен за 30 годишен период. Финансово-икономическият анализ е разработен за Вариант 3. „Рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на рециклируемите отпадъци“, предложен за изпълнение.

Обща информация за избрания вариант

Предложеният Вариант 3 за бъдещо развитие на политиката по управление на отпадъците включва основно мерки свързани с развитие на системите за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци. В следващата таблица е представена стойността на Вариант 3 за 30 годишен период до 2050 г.

Таблица 1. Инвестиционни и оперативни разходи (хил. лв.)

| Инвестиционни и оперативни разходи за: | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други | 6 568 | 6 158 | 5 675 | 5 230 | 4 824 | 4 456 | 4 118 | 157 348 |
| - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им | 186 726 | 120 106 | 102 659 | 86 427 | 71 390 | 61 770 | 53 035 | 2 793 026 |
| - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци | 146 099 | 93 973 | 80 323 | 67 622 | 55 857 | 48 330 | 41 496 | 2 185 327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 135 701 |

Остойностяване на социално-икономически ползи и разходи за обществото

Допълнителните ползи за благосъстоянието на населението при изпълнението на Вариант 3. „Рязко ускоряване на процесите по разделно събиране на рециклируемите отпадъци“ са свързани с намаляване емисиите на парникови газове от транспорта на смесените битови отпадъци до инсталациите за предварително третиране и до регионалните депа. Намалените количества на смесените битови отпадъци означават по-малко изминати километри за техния транспорт, съответно по-ниска консумация на гориво, което води пряко до спестяване на емисии на СО2.

За изчисляването на спестеното количество гориво е използвана следната формула:

L = (a + b.v + c.v2 + d.v3)/v, където

L –  консумация в литри за километър;

v –  средна скорост, км/ч;

a, b, c, d –  параметри, определени за всеки вид превозно средство.

Параметрите са определени от уравнението на AEA Technology’s National Environmental Technology Center (NETCEN), което оценява въглеродните емисии в грамове на километър пробег, въз основа на лабораторни изследвания на различни превозни средства за различни видове пътни цикли. Уравнението на NETCEN е адаптирано така, че да отрази разхода на гориво в литри за километър, при отчитането на факта, че емисиите на CO2 и разхода на гориво са право пропорционални.

Таблица 2. Параметри за определяне консумацията на гориво

| Вид превозно средство | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камион | 5.66560 | 0.29422 | -0.00195 | 0.000012 |

Източник: TAG Data Book May 2019, Department of Transport (UK)

Изчисленията за средната консумация на гориво са направени при допускането, че камионите за превоз на отпадъци се движат със средна скорост от 40 км/ч. Средната консумация на гориво на база посочените параметри и допускания е изчислена на 0,3765 л./км.

Количеството на спестените емисии на СО2 е изчислено при следните допускания:

| Емисиите CO2 от изгаряне на дизел след 2020 г. | кг/л | 2.448 |
| --- | --- | --- |
| СO2 единичен разход | евро/т | 25 |

Таблица 3. Стойност на спестените емисии СО2

|  |  | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средна консумация на гориво | л./км | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 |
| Средногодишно разстояние от спестен транспорт | км/г. | 194 487 | 542 182 | 552 220 | 562 408 | 573 366 | 556 885 | 541 185 |
| Спестена консумация на гориво средногодишно | л./г. | 73 220 | 204 120 | 207 900 | 211 735 | 215 860 | 209 656 | 203 745 |
| Емисиите CO2 от изгаряне на дизел след 2020 г. | кг/л. | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 |
| СO2 Единичен разход | лв/т | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | 48.90 |
| Средногодишна стойност на спестените емисии СО2 |  | 8 764 | 24 433 | 24 885 | 25 344 | 25 838 | 25 095 | 24 388 |

Икономически показатели

Изчислени са следните икономически показатели при използване на 5% социален сконтов коефициент съгласно изискванията на Указания за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни проекти за периода 2014-2020 г.:

- икономическа нетна настояща стойност (ENPV)

- съотношение „ползи/разходи” (В/С).

Стойностите на показателите и изчисленията са представени в следващите таблици.

Икономическата нетна настояща стойност на инвестицията ЕNPV е по-голяма от 0 и съотношението ползи/разходи е по-голямо от 1. Въз основа на това може да се направи извод, че изпълнението на избрания вариант за бъдещо развитие на политиката по управление на отпадъците допринася за повишаване на благосъстоянието на обществото.

Таблица 4. Основни показатели от икономическия анализ на проекта

| Основни параметри и показатели | Стойности |
| --- | --- |
| Икономическа нетна настояща стойност (ENPV) | 342 872.69 лв. |
| Съотношение „ползи/разходи” (B/C) | 1.0001 |

Поносимост на избрания вариант

Оценката на поносимостта на разходите за изпълнение на вариант за бъдещо развитие на политиката по управление на отпадъците за населението показва, че средните доходи на домакинствата са достатъчни, за да може размерът на ТБО, който следва да плащат при изпълнение на Вариант 3, да бъде социално поносим за тях.

Таблица 5. Оценка на поносимостта на избрания вариант за населението

|  | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среден доход на домакинство - лв. | 14064 | 16014 | 18836 | 22156 | 26062 | 30655 | 36058 |
| Таван на поносимостта за ТБО на домакинство (на база 1%) - лв. | 140.64 | 160.14 | 188.36 | 221.56 | 260.62 | 306.55 | 360.58 |
| Среден размер на домакинство в България (бр. членове) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Прогнозен брой на населението | 6900857 | 6735715 | 6527464 | 6325238 | 6135500 | 5959147 | 5791137 |
| Размер на приходите от ТБО на 1 домакинство - лв./дом. | 118.04 | 78.47 | 69.37 | 60.44 | 51.66 | 46.14 | 40.88 |

TAG Data Book May 2019, Department of Transport (UK)

т. 2.8.8 от Указания за подготовка на Анализ на разходите и ползите за инвестиционни проекти за периода 2014-2020 г.