## ДО

## ТЕРАЗИД ЕООД

## Гара Искър, 5004-та, номер 5

## гр. СОФИЯ, 1528

## България

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Интелигентна система от ново поколение за управление на дозирането, контрол на теглата на бункерите с модули за тегловни клетки - 1 брой;

Обособена позиция № 2: Интелигентна система за управление на транспортна система за торби със сухи строителни смеси - 1 брой;

Обособена позиция № 3: Роботизирана система за подреждане на торби със сухи строителни смеси - 1 брой;

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Интелигентна система от ново поколение за управление на дозирането, контрол на теглата на бункерите с модули за тегловни клетки - 1 брой;

Обособена позиция № 2: Интелигентна система за управление на транспортна система за торби със сухи строителни смеси - 1 брой;

Обособена позиция № 3: Роботизирана система за подреждане на торби със сухи строителни смеси - 1 брой;

(ненужното се изтрива)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни месеца, считано от подписване на договор / и с изпълнителя/ ите, но не по-късно от срока за изпълнение на административния договор за безвъзмездна финансова помощ на бенефициента / възложителя.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 90 дни (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „ТЕРАЗИД“ ЕООД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Минимални технически и/или функционални характеристики: Обособена позиция № 1: Интелигентна система от ново поколение за управление на дозирането, контрол на теглата на бункерите с модули за тегловни клетки - 1 брой; - Електрическо захранване: три фази 230/400 VAC - Скорост на дозиране: 330 kg/min - Грешка на дозиране: 0,5 % - Пропорционално, интегрално диференциален (PID) регулатор за шнековете; - Аларми за цялостното състояние на машината; - Система за сигнализация на 4-те етажа на наличната производствена линия, състояща се от 4 броя светлинни LED колони с 3 цвята (зелен, жълт, червен) - Наличие на модулен програмируем индустриален логически контролер за дозиране; - Наличие на модулен програмируем индустриален логически контролер за тегла на бункери; - Индустриален модул за разпределена периферия; - Наличие на модули за тегловни клетки – 29 броя; - Възможност за връзка със системата за управление на производството на възложителя, посредством Ethernet интерфейс и OPC-UA протокол; Обособена позиция № 2: Интелигентна система за управление на транспортна система за торби със сухи строителни смеси - 1 брой; - Електрическо захранване: три фази 230/400 VAC; - Работен капацитет: 800 торби на час; - Възможност за регулиране на скоростта и плавен пуск; - Възможност за транспортиране на торби в непрекъсваем поток с буфериране при всяка транспортна лента (8 броя); - Аларми за цялостното състояние на системата; - Цифрови входове за управление на роботизираната система за подреждане на торби: 16 броя, 24 VDC, 0.2 ms; - Цифрови изходи за управление на роботизираната система за подреждане на торби: 8 броя, 24 VDC, източник 24 VDC, защита от късо съединение 0,5 А; - Възможност за връзка със системата за управление на производството на възложителя, посредством Ethernet интерфейс и OPC-UA протокол; Обособена позиция № 3: Роботизирана система за подреждане на торби със сухи строителни смеси - 1 брой; - Електрическо захранване: три фази 230/400 VAC; - Захранване с въздух: 6 bar; - Бързодействие: 800 торби по 25kg на час (20 t/h); - Обхват на работа (на подреждане) - разстояние: 2000 mm; - Обхват на работа - ъгъл: 300°; - Автоматично приемане на режим на работа (подреждане на торби) по задание от наличната системата на възложителя. - Хващач за торби със сухи строителни смеси, задвижван с пневматика. - Товароносимост на пневматичен хващач: 35 kg. - Наличие на система за притискане на торбите, за да няма изплъзване при движение: пневматична; - Конструкция на пневматичен хващач, гарантираща пренасяне на торбите без късане; - Възможност за връзка със системата за управление на производството на възложителя, посредством Ethernet интерфейс и OPC-UA протокол; Режими на работа на системата: o Подреждане от една лента на първи палет; o Подреждане от две ленти на първи палет; o Подреждане от две ленти на два палета; o Подреждане от втора лента на втори палет; o Три вида нареждане на първи палет; o Три вида нареждане на втори палет; Наличие на индустриален робот: o Тип: съчленен o Товароносимост: 70 kg; o Управляеми оси: 6 броя с AC серво-мотори; o Обхват на работа: 2 m; o Обхват на работа по ос J1: 320°; |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: Изискуем гаранционен срок – минимум 12 (дванадесет) месеца, след двустранно подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: - Технически паспорт с посочени технически и функционални характеристики, заложени в офертата на кандидата / изпълнителя - на хартиен носител; - Ръководство за експлоатация на оборудването - на хартиен и/или електронен носител; - Декларация за съответствие с Европейски директиви и/или Декларация за СЕ маркировка за оборудването; |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (Не е приложимо). ___________________________________ |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Разходите за обучение на персонала на Възложителя за работа с оборудването следва да са за сметка на Изпълнителя. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента: (Не е приложимо). |  |  |
| Други: (Не е приложимо). |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с единичната  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние - неприложимо;

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.