# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

## Предмет  на  процедура  за  избор  на  изпълнител  с  публична  покана  на основание чл. 51  от ЗУСЕСИФ

Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 осен двупалетен хоризонтален обработващ център с магазин 60 инструмента,

във връзка с изпълнение на проектно предложение „Пвишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност на "Асторида" ООД”, Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.040-0835 /17.05.2019г. в рамките Процедура № BG16RFOP002-2.040  - „Подобряване на производствения капацитет в МСП”,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ”  2014 – 2020 г.

Обект на настоящата процедура е  „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка, както  и  всички  необходими  дейности, свързани с доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на обекта на поръчката”.

Предмет на възлагане на настоящата процедура е

Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на 5 осен двупалетен хоризонтален обработващ център с магазин 60 инструмента,

във връзка с изпълнение на проектно предложение „Пвишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност на "Асторида" ООД”, Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.040-0835 /17.05.2019г. в рамките Процедура № BG16RFOP002-2.040  - „Подобряване на производствения капацитет в МСП”,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ”  2014 – 2020 г.

Описание:  Във връзка с допускането за изпълнение на проект преди да има резултат от техническа оценка и решение на УО за подписване на договор за БФП, „Астроида” ООД взе решение да премине към изпълнение на подаденото проектно предложение през 2019г., като спазва всички условия и указания на УО, както в случаите на подписан договор за БФП. По този начин след проведен избор на изпълнител с публична покана  и  в  съответствие  с  Указания  на  Управляващия  орган  на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и сключен договор с  изпълнител  ще  бъдат  изпълнени  предвидените доставки  и  всички  съпътстващи предварителни и последващи дейности, свързани с тяхната употреба.

## Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Предмет на процедура:

Доставка и въвеждане в експлоатация на

5 осен двупалетен хоризонтален обработващ център

с магазин 60 инструмента

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 осен двупалетен хоризонтален обработващ център с магазин 60 инструмента | 1 | Възможности; Максимални ходове по осите, X, Y, Z, mm; 1050х900х820. Ос А; 110до -20градуса. Ос В; 360градуса. Разстояние между оста на шпиндела и масата ( mm); 50 .... 800. Разстояние между челото на шпиндела и центъра на масата ( mm); 70......950. Маса; Размери на работната маса, ( mm); 600х600. Максимален размер на окачваното приспособление (диаметър/височина); Ø700х870 ( mm). Максимално тегло на детайла (kg); 850. Резбови отвори на палетната маса ( mm); М16х25. Минимален индекс на позициониране BRT; 0.001º. Време за индексиране на масата на 90°; 05/IT. Вретено; Конус на шпиндела; 7/24 NT50. Вътрешен диаметър на лагера; Ø100. Оборотен обхват; 35- 12 000 min‾¹. Максимален въртящ момент; 420Nm. Двустепенно електрическо избиране на оборотите; 2. Шпиндел мотор; FANUC 30. Мощност на двигателя (kw); 25/30. Подавателни двигатели X,Y,Z,B (kw); 5.5/5.5/4.5/4.5. Размер на държача; BT50. Подавания; Бърз ход ( m/min); 75. Максимално подаване ( mm/min); 1 ……40 000. Магазин; Тип на накрайника на държача; 90º (MAS-50T-1). Брой инструменти; 60. Максимален диаметър ( mm); 115. Максимална дължина ( mm); 500. Максимален диаметър м/у два несъседни инструмента ( mm); 250. Максимално тегло (kg); 25. Метод на смяна (произволен); Random. Охлаждане; Стружкотранспортъор. Капцитет на резервоара (l); 480. Други; Двигател на хидравличния агрегат (kw); 1,5. Двигател на охладителя за масло (kw); 2,48. Двигател на помпата за охлаждаща течност (kw); 1,2. Захранващо електричество; AC200V±10%. Необходимо налягане на сгъстен въздух MPa; 0,4 – 0,6. Капацитет на хидравличния агрегат ( l ); 20. Капацитет на резервоара охл. на шпиндела и подавателните винтове ( l ); 75. Габарити; Максимални размери ( mm); 3950/5400/3125. Тегло (kg); 14700. |
| № | Наименование на актива | Количество | Допълнителни технически и функционални характеристики |
| 1. | 5 осен двупалетен хоризонтален обработващ център с магазин 60 инструмента | 1 | нп |

## Гаранционен срок

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен финален приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата.

Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо- предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата и по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) календарни месеца.

Забележка:

Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен гаранционен срок и/или не съдържат информация за предложен гаранционен срок в календарни месеци, ще бъдат предложени за отстраняване.

## Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за реакция, в рамките на което, считано от момента на подаване на сигнал от страна на Бенефициента за наличие на проблем с функционирането/работата на ДМА- обект на настоящата процедура, Кандидатът се задължава да предприеме необходимите действия по идентифициране на проблема.

Забележка:

Участниците не могат да предлагат време за реакция под 0.1 часа и над 12 (дванадесет) часа.

Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за време за реакция и/или предложения, които не съдържат информация за време за реакция в часове ще бъдат предложени за отстраняване.

## Време за  идентифициране на повредата /проблема/

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА – обект на настоящата процедура. Времето за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА следва да бъде посочено в часове.

Забележка:

Участниците не могат да предлагат време за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА под 0,1 часа и над 24 (двадесет и четири) часа.

Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за време за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА и/или не съдържат информация за време за идентифициране/установяване на възникналия проблем при работата/функционирането на ДМА, обект на процедурата в часове ще бъдат предложени за отстраняване.

## Време за отстраняване на идентифицираната повреда /проблем/

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за отстраняване на идентифициран проблем при работата/функционирането на ДМА – обект на настоящата процедура. Времето за отстраняване на идентифициран проблем следва да бъде посочено в часове.

Забележка:

Участниците не могат да предлагат време за отстраняване на идентифициран проблем  под  0.5 часа и над 24 (двадесет и четири) часа.

Предложения, попадащи извън посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за време за отстраняване на идентифициран проблем и/или не съдържат информация за време за отстраняване на идентифициран проблем в часове ще бъдат предложени за отстраняване.

## Прогнозна стойност на ОП 1

Прогнозната стойност:  813 234.11лв., без ДДС (осемстотин и тринадесет двеста тридесет и четири хиляди лв. и единадесет стотинки и 00 ст.).  Прогнозната  стойност  включва  доставката,  монтажа,  инсталирането,  изпитването  и въвеждането в експлоатация.

Забележка:

Участниците  не  могат  да  предлагат  единични  и  обща  стойност  за  изпълнение  на поръчката, надвишаващи прогнозните единична и обща стойност, указани от Възложителя. Предложения, попадащи извън този диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване.

## Разходи за процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на кандидатите в поръчката. Спрямо възложителя кандидатите не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на поръчката.

Забележка:

- Посочените размери с минималните технически характеристики са от съществено значение за оборудването и апаратурата, обект на процедурата, поради което е наложително да фигурират в техническата спецификация.

- Посочените марки, модели, типове и стандарти в техническите и функционални характеристики за насочващи, като участниците могат да предложат техни еквиваленти.

- При изчисляване на сроковете по показателите, критерии за оценка времето ще се привежда към часове, независимо дали е посочено в минути или минути и часове.